Anteproyecto

Microprocesadores

Sistema de Riego

Equipo # 4

Nombre: Mario Alejandro Bernal Cárdenas   Matrícula: 1995007

Nombre: Jahir Nicolás López Hernández      Matrícula: 1967014

Nombre: Arturo Alejandro Vázquez Cuesta   Matrícula: 1959737

Nombre: Erick Soriano Santillán 		   Matrícula: 2078566

Nombre: Melissa Olivares García 	            Matrícula: 2023215

Nombre: Daniel Treviño Almaguer		   Matricula: 1845896

Maestro:  Luis Gerardo Garza Garza

Materia: Microprocesadores          Grupo: 035          Aula: 115

Carrera: Licenciatura en Ciencias Computacionales

Anteproyecto. - Sistema de riego

Este proyecto se centra en el desarrollo de un sistema de riego automatizado que incorporará un sensor de temperatura y uno de aire. Cuando la temperatura y la humedad alcancen ciertos niveles predefinidos, al igual que la calidad del aire, el sistema activará el riego para proporcionar agua a las plantas. El enfoque principal es brindar una solución práctica y cotidiana para el cuidado de plantas en entornos domésticos u otros contextos similares. También para tener un monitoreo, se creará una aplicación web (hecha en Vue.js) que pueda reportar dichos niveles de temperatura y humedad, y a su vez, programar horarios definidos para que se active automáticamente en ciertos casos.

Objetivos principales

- Implementar un sistema que utilice un sensor de temperatura y humedad para monitorear las condiciones del entorno.

- Desarrollar una aplicación web que permita a los usuarios monitorear los niveles de temperatura y humedad en tiempo real.

- Configurar la conectividad inalámbrica para permitir la comunicación entre el sistema de riego y la aplicación web.

- Implementar la lógica de riego que asegure que el sistema responda de manera adecuada a los cambios en los niveles de temperatura y humedad.

- Diseñar la interfaz de usuario de la aplicación móvil de manera intuitiva y fácil de usar.

- Considerar prácticas sostenibles, como la reutilización del agua o la implementación de horarios de riego que minimicen el desperdicio.

Alcances principales

- Desarrollar y construir un sistema de riego automatizado que integre el sensor de temperatura y humedad, así como los componentes necesarios para el riego.

- Programar la lógica del sistema para que interprete los datos del sensor y active el riego de acuerdo con los niveles predefinidos de temperatura y humedad.

- Crear una aplicación web que se conecte al sistema de riego y permita a los usuarios monitorear los niveles de temperatura y humedad, así como programar horarios para la activación automática del riego.

- Configurar la conectividad inalámbrica entre el sistema de riego y la aplicación móvil, utilizando, por ejemplo, módulos como el ESP8266.

- Definir claramente los umbrales de temperatura y humedad que activarán el sistema de riego, garantizando una respuesta efectiva a las condiciones del entorno.

- Realizar pruebas exhaustivas del sistema para asegurar su funcionamiento correcto y realizar ajustes según sea necesario.

- Implementar el sistema de riego automatizado en un entorno real, ya sea en un entorno doméstico o en otro contexto específico.

Beneficios

- El sistema automatizado permite un riego más preciso y eficiente. Al activarse solo cuando sea necesario según las condiciones climáticas, se reduce el desperdicio de agua.

- El sistema puede proporcionar un cuidado más preciso y específico para las plantas.

- La automatización del riego basada en condiciones específicas libera a los usuarios de la tarea manual de controlar constantemente el riego. Esto ahorra tiempo y esfuerzo.

- Desarrollar y construir este tipo de proyectos fomenta la innovación y la aplicación práctica de la tecnología en entornos domésticos, promoviendo un enfoque más tecnológico y sostenible para el cuidado de las plantas.

Materiales

| Componente | Proveedor | Precio | Tiempo de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor DHT11 3V - 5V DC | Electrónica para estudiantes | $40.00 | 01/03/24 |
| Pantalla LCD 5V DC (16x2) | Electrónica para estudiantes | $60.00 | 01/03/24 |
| Nodemcu (ESP8266) | Electrónica para estudiantes | $145.00 | 08/03/24 |
| Bomba de agua 2,5V-5V DC | Electrónica para estudiantes | $60.00 | 08/03/24 |
| Relé 5V DC K542 | Electrónica para estudiantes | $30.00 | 08/03/24 |
| Protoboard | Electrónica para estudiantes | $45.00 | 01/03/24 |
| Resistencia 1KΩ | Electrónica para estudiantes | $5.00 | 01/03/24 |
| Resistencia 220Ω | Electrónica para estudiantes | $5.00 | 01/03/24 |
| Resistencia 4.7 KΩ | Electrónica para estudiantes | $5.00 | 01/03/24 |
| Arduino UNO | Electrónica para estudiantes | $158.00 | 01/03/24 |
| Sensor de Tierra C102 | Electrónica para estudiantes | $27.00 | 08/03/24 |
| TOTAL |  | $580.00 |  |

Esquema

Diagrama de Gantt

Bosquejo de la maqueta

Código fuente

Para Nodemcu:

#include "DHT.h"

#include <SoftwareSerial.h>

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <Arduino.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include <Firebase_ESP_Client.h>

#include "addons/TokenHelper.h"

#include "addons/RTDBHelper.h"

#define DHTPIN 4

#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11

#define WIFI_SSID "your_user"

#define WIFI_PASSWORD "your_password"

#define API_KEY "AIzaSyBhGWjM2IEoMMO0l_OujUsBJPHfjKqCH90"

#define DATABASE_URL "https://sistema-de-riego-24fc2-default-rtdb.firebaseio.com/"

#define FIREBASE_PROJECT_ID "sistema-de-riego-24fc2"

FirebaseData fbdo;

FirebaseAuth auth;

FirebaseConfig config;

unsigned long sendDataPrevMillis = 0;

int count = 0;

bool signupOK = false;

const int sensorPin = A0;

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

float t;

float h;

String ruta = "ambientquality";

void setup(){

Serial.begin(115200);

Serial1.begin(115200);

Serial.println(F("Dtxx Text!!!"));

dht.begin();

if (isnan(h) || isnan(t)){

Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));

return;

}

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

Serial.print("Connecting to Wi-Fi");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){

Serial.print(".");

delay(300);

}

Serial.println();

Serial.print("Connected with IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

Serial.println();

config.api_key = API_KEY;

config.database_url = DATABASE_URL;

if (Firebase.signUp(&config, &auth, "", "")){

Serial.println("ok");

signupOK = true;

}else{

Serial.printf("%s\n", config.signer.signupError.message.c_str());

}

config.token_status_callback = tokenStatusCallback;

Firebase.begin(&config, &auth);

Firebase.reconnectWiFi(true);

}

void loop(){

String documentPath = "EspData/ambientquality";

String documentPathT = "EspData/intervals";

FirebaseJson content;

h = dht.readHumidity();

t = dht.readTemperature();

String estado = "off";

int sensorHumedad = analogRead(sensorPin);

float valorHumedad = ( 100.00 - ( (sensorHumedad/1023.00) * 100.00 ) );

if(valorHumedad<0){

valorHumedad = 0;

}

if(t>=25 && h <=20){

estado = "on";

}

if(valorHumedad<20){

estado = "on";

}

if (Serial.available() > 0) {

String dataReceived = Serial.readStringUntil('\n');

if(dataReceived.length() == 6){

content.set("fields/waterPlants/booleanValue", false);

Firebase.Firestore.patchDocument(&fbdo, FIREBASE_PROJECT_ID, "", documentPathT.c_str(), content.raw(), "waterPlants");

}

}

if (Firebase.ready() && signupOK && (millis() - sendDataPrevMillis > 1000 || sendDataPrevMillis == 0)){

sendDataPrevMillis = millis();

}

if(!isnan(t) && !isnan(h)){

content.set("fields/Temperature/stringValue", String(t, 2));

content.set("fields/Humidity/stringValue", String(h,2));

Firebase.Firestore.patchDocument(&fbdo, FIREBASE_PROJECT_ID, "", documentPath.c_str(), content.raw(), "Temperature");

Firebase.Firestore.patchDocument(&fbdo, FIREBASE_PROJECT_ID, "", documentPath.c_str(), content.raw(), "Humidity");

}else{

Serial.println("Failed to read DHT data");

}

if(!isnan(sensorHumedad)){

content.set("fields/SoilMoisture/stringValue", String(valorHumedad, 2));

Firebase.Firestore.patchDocument(&fbdo, FIREBASE_PROJECT_ID, "", documentPath.c_str(), content.raw(), "SoilMoisture");

}else{

Serial.println("Failed to read Soil Moisture Sensor data");

}

String path = "EspData/intervals";

if(Firebase.Firestore.getDocument(&fbdo, FIREBASE_PROJECT_ID, "", path.c_str(), "")){

StaticJsonDocument<384> doc;

DeserializationError error = deserializeJson(doc, fbdo.payload().c_str());

if (!error) {

const char* name = doc["name"];

const int temp = doc["fields"]["interval"]["integerValue"];

const bool interruptor = doc["fields"]["waterPlants"]["booleanValue"];

mostrarInfo((int) t, h, valorHumedad, estado, temp, interruptor);

}

}

if (!Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, ruta + "/Temperature", (int) t)){

Serial.println("Failed to Read from the Sensor");

Serial.println("REASON: " + fbdo.errorReason());

}

if (!Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, ruta + "/Humidity", h)){

Serial.println("Failed to Read from the Sensor");

Serial.println("REASON: " + fbdo.errorReason());

}

if (!Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, ruta + "/SoilMoisture", valorHumedad)){

Serial.println("Failed to Read from the Sensor");

Serial.println("REASON: " + fbdo.errorReason());

}

delay(3000);

}

void mostrarInfo(int temp, float hum, float valorHumedad, String estado, int t, bool inter){

String strdht = String("H:")+String(hum)+String("%")+String(" T:")+String(temp)+String(" C");

String strvH = String(" SoilMoisture:")+String(valorHumedad)+String("%") ;

String strEst = String(" State:")+estado;

String strtemp = String(" Temp:") + String(t);

String strinter = String(" B:") + String(inter);

String arduino = String(strdht)+String(strvH)+strEst+String(strtemp)+String(strinter);

Serial.println(arduino);

}

Para Arduino:

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(2,3,4,5,6,7);

int bombaAgua = 8;

void setup() {

lcd.begin(16,2);

Serial.begin(115200);

while (!Serial) {

;

}

lcd.print("    Equipo 4");

pinMode(bombaAgua, OUTPUT);

}

bool turno = true;

void loop() {

if (Serial.available() > 0) {

String dataReceived = Serial.readStringUntil('\n');

dataReceived.trim();

int hIndex = dataReceived.indexOf("H:");

int tIndex = dataReceived.indexOf(" T:");

int vHIndex = dataReceived.indexOf(" SoilMoisture:");

int estIndex = dataReceived.indexOf(" State:");

int tempIndex = dataReceived.indexOf(" Temp:");

int inteIndex = dataReceived.indexOf(" B:");

String humedad = dataReceived.substring(hIndex + 2, tIndex);

String temperatura = dataReceived.substring(tIndex + 3, vHIndex);

String sm = dataReceived.substring(vHIndex + 14, estIndex);

String est = dataReceived.substring(estIndex + 7, tempIndex);

String temp = dataReceived.substring(tempIndex + 6, inteIndex);

String inter = dataReceived.substring(inteIndex+3);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

if (turno) {

lcd.print("   Hum: ");

lcd.print(humedad);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("   Temp: ");

lcd.print(temperatura);

} else {

lcd.print(" Soil Moisture:");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("    " + sm);

}

turno = !turno;

if(inter == "1"){

if(temp.toInt() != 0){

lcd.clear();

lcd.print("   Regando... ");

digitalWrite(bombaAgua, LOW);

delay(temp.toInt());

digitalWrite(bombaAgua, HIGH);

}

}

digitalWrite(bombaAgua, HIGH);

if(est.length() == 2){

lcd.clear();

lcd.print("   Regando... ");

digitalWrite(bombaAgua, LOW);

delay(5000);

}else{

digitalWrite(bombaAgua, HIGH);

}

String off = "false";

Serial.println(off);

}

delay(1000);

}

Software del proyecto